# Emulador Simplez13

## Funcionamiento General del Emulador

El emulador Simplez13 es una simulación educativa que imita cómo funciona una CPU muy básica. Su objetivo no es solo ejecutar instrucciones, sino mostrar paso a paso lo que sucede dentro del procesador, algo que normalmente no se puede ver en un ordenador real.

Internamente, el emulador tiene tres partes principales: - Memoria, donde se guardan los datos y las instrucciones. - Registros, que son pequeños espacios de almacenamiento muy rápidos usados por la CPU: el PC (Program Counter) indica qué instrucción se va a ejecutar, el AC (Acumulador) guarda resultados intermedios, el X (Registro Índice) se usa en modos de direccionamiento, y los flags (Z y H) indican estados de la operación, como si el resultado fue cero o hubo un acarreo. - Unidad de Control, que coordina todo el proceso siguiendo el ciclo clásico de cualquier CPU: FETCH (Búsqueda), DECODE (Decodificación) y EXECUTE (Ejecución).

Cada ciclo consiste en: 1. FETCH: se busca la instrucción en memoria según la dirección que indica el PC. 2. DECODE: se interpreta la instrucción para entender qué operación realizar y con qué datos. 3. EXECUTE: se realiza la operación (por ejemplo, sumar, cargar, almacenar o saltar) y se actualizan los registros.

Cuando una instrucción termina, el PC se incrementa para pasar a la siguiente. Así, el programa avanza instrucción por instrucción hasta llegar al final o a una instrucción de parada.

## Tabla de Modos de Direccionamiento según el Código de Operación

| Código de Operación | Instrucción | Modo de Direccionamiento | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 000, 001, 010 | ST, LD, ADD | Según tabla del apartado 2 | El modo depende de los bits de modo (M) y dirección (CD). |
| 011, 100 | BR, BZ | Según tabla del apartado 2 | El bit 8 no influye; el modo se obtiene igual que antes. |
| 101, 110 | LD #, SUB # | Inmediato | El operando viene directamente dentro de la instrucción. |

## Conclusión sobre el Funcionamiento del Programa

El emulador Simplez13 nos permite entender cómo una CPU simple transforma una serie de instrucciones numéricas en acciones lógicas paso a paso. Cada instrucción afecta a los registros, modifica la memoria y cambia los flags según el resultado. Gracias a esto, podemos seguir visualmente lo que normalmente ocurre dentro de un chip físico. Es como abrir una ventana al interior del procesador.

## Apartado Adicional: El Depurador y la Interfaz del Terminal

El depurador es nuestra herramienta de observación. En una CPU real, no podríamos “ver” nada de lo que pasa internamente: el procesador trabaja en silencio. Pero en el emulador, hemos añadido una capa visual que imprime toda la información del estado de la máquina.

Esto se logra con dos funciones clave del lenguaje C: printf() (para mostrar información en pantalla) y getchar() (para pausar la ejecución entre instrucciones). Así, cada vez que la CPU emulada ejecuta una instrucción, nosotros podemos ver el antes y el después en el terminal.

### 1. Anatomía de la Salida del Terminal

Cada instrucción genera dos líneas: una que muestra lo que ocurre antes de ejecutarla (análisis) y otra que muestra el resultado después de ejecutarla.

Primera línea: “ANTES” (Análisis de la Unidad de Control)

DEBUG: PC:004 | Inst:494 | OP: ADD | REG: AC | M:2, CD:14 | EA: 014 (Lee de Mem: 007)

Esta línea significa lo siguiente: - PC:004 | Inst:494 → La CPU está en la dirección de memoria 004 y ha leído el valor 0x494, que representa la instrucción actual. - OP: ADD | REG: AC | M:2, CD:14 → Se ha identificado que la operación es una suma (ADD), que trabaja con el registro AC, y que usa el modo de direccionamiento “2” con el código de dirección 14. - EA: 014 (Lee de Mem: 007) → Se calcula la dirección efectiva (EA), es decir, dónde están los datos que se van a usar. Aquí, el emulador incluso nos dice que el valor en esa dirección de memoria es 7.

Segunda línea: “DESPUÉS” (Resultado de la Ejecución)

-> ESTADO: PC:005, AC:007 (7), X:014 (20), Z_flag:0, H_flag:0

Esto muestra cómo ha cambiado el estado del sistema tras ejecutar la instrucción: - PC:005 → El contador de programa avanza a la siguiente instrucción. - AC:007 (7) → El acumulador ahora contiene el resultado de la operación (antes era 0, ahora 7). - X:014 (20) → El registro índice no se modificó. - Z_flag:0 → Como el resultado no es cero, la bandera de cero está en 0.

De esta forma, el depurador convierte cada ciclo del procesador en una pequeña historia que podemos seguir paso a paso.

### 2. Cómo Personalizar la Salida del Depurador (main.c)

Puedes cambiar lo que se muestra en pantalla o incluso desactivar la pausa y la depuración. Todo se hace desde el archivo main.c.

A. Cambiar el texto del depurador: Edita la función print_debug() para modificar los textos que aparecen. Por ejemplo:

printf(" REG: %s | M:%d, CD:%02X | EA: %03X (Valor Leído: %03X)", reg_names[reg], dirm, cd, data, mem[data]);

B. Activar el modo rápido (sin pausas): Si no quieres pulsar Enter en cada paso, comenta la línea getchar(); al final del bucle.

// getchar(); // Desactivar para ejecución continua

C. Activar el modo silencioso (sin depuración): Para ver solo el resultado final del programa, comenta la línea donde se llama a print_debug().

// print_debug(inst, op, reg, dirm, cd, data); // Desactivar depuración

El depurador es, en esencia, la voz del emulador. Gracias a él podemos entender lo que ocurre en cada ciclo y observar cómo cada instrucción afecta el “estado interno” de nuestra CPU simulada. Esta visión detallada convierte al Simplez13 en una herramienta ideal para aprender arquitectura de computadores desde dentro, de forma clara y comprensible.